СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	.6

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ	12

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения  	12

Раздел 2.  Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей …………………………………..16

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя 	32

Раздел 4.  Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения …………………………34

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 	 36

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 	41

Раздел 7.  Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 	43

Раздел 8. Перспективные топливные балансы 	44

Раздел 9.  Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию 	48

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям) 	49

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии….	53

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	54

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения	55

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	57

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	58

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 	59

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 	59

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения 	59

Часть 2. Источники тепловой энергии 	61

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них 	80

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии 	113

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 	116

Часть 6.  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 	119

Часть 7. Балансы теплоносителя 	122

Часть 8.  Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 	125

Часть 9. Надежность теплоснабжения 	128

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 	130

Часть 11. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения 	133

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения 	134

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения……………………………………………………….……………………...135

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения ……………………………………………………….…....139

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………...……..140

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения …………………………...………….………………….…142

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах……………………………………..………………………..…………………..……144

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ……………….…………….……146

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей …………………...……………………..………………………………………………...149

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ……….………………152

Глава 10. Перспективные топливные балансы …………………………………………..153

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения ………………………………….......…..155

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию…………………………………………………….158

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения………………………………………………………………159

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия………………………………………………160

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………………………219

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения…………………………………..223

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения………………225